# 4. ОТЧЁТ ПО ПРАКТИКЕ

# Введение

Цель:

Приобретение навыков планирования, выстраивания гипотез в новой сфере, работы с задачей высокой неопределённости, робототехнических. Провести исследование актуальности и составить макет для индивидуального проекта

Проект представляет собой макет подвижной платформы, назначение которой – следование за оператором и перевозка груза.

В качестве навигации платформа использует ультразвуковые сигналы. Оператор посылает сигналы с помощью пульта, благодаря приёмникам робот определяет направление к источнику сигналов и едет к нему.

Конструкция макета основана на гусеничной платформе и представляет собой уменьшенную, функциональную копию танкетки, полностью повторяющую её конструктивные и технические особенности хода.

Макет предназначен для демонстрации системы навигации и передвижения платформы, технически перевозка груза для макета не была предусмотрена.

Задачи:

- Составить спецификацию для индивидуального проекта

- Провести обратную инженерию полученной экспериментальной установки

- Разработать систему управления и следования для макета

- Разработать ПО автопилота

- Провести ряд экспериментов и выстроить гипотезы для развития проекта

# Основная часть

## Раздел 1. Используемое оборудование

В начали работ в распоряжении имелись: ходовая платформа, три ультразвуковых дальномера, 2 отладочные платы на базе микропроцессора ATMEL MEGA 328P, отладочная плата ESP32 DEVKIT 1.

Рисунок 1. Ходовая платформа

Ходовая платформа включает в себя два электромотора SCX-555 на 
12-24 В, плата-драйвер APO-DL, полётный контроллер speedy bee (была задействована только плата распределения питания).

## Раздел 2. Аппаратно-программная архитектура

Рисунок 2. Архитектура проекта

Программная часть проекта разделена на три микроконтроллера. У каждого из них есть своё назначение.

В пульте-передатчике использовался микроконтроллер Mega 328P, с использованием фреймворка Arduino. Этот микроконтроллер запрограммирован на выдачу ШИМ (Широтно-импульсная модуляция) сигнала, который сообщает ультразвуковому передатчику – начало вещания.

На подвижной платформе располагается два микроконтроллера, Mega 328P под Arduino Nano и ESP WROOM-32 с фреймворком ESP IDF.

Mega используется для чтения данных с приёмников и высчитывает угол до источника ультразвука. Она принимает сигнал с приёмников, усиленный с помощью триггера Шмидта и обрабатывает их с помощью аппаратных прерываний.

ESP принимает угол от Mega, с помощью UART. При получении угла – управляет мощностью электромоторов, используя алгоритмы сглаживания движения.

## Раздел 3. Ультразвуковая навигации

Ультразвук – это волны, частота которых превышает верхний предел слышимости человеческого уха. Диапазон ультразвука от 20 кГц до 1 ГГц.

Для работы с ультразвуком используются пьезоизлучатели, они могут работать как на приём, так и на передачу. Выходной сигнал при приёме требуется проводить через усилитель, чтобы выделить его среди обычного шума.

Особенность распространения ультразвука в среде, заключается в том, что сигнал рассеивается с квадратичной зависимостью от его частоты, т.е. если увеличить частоту в 3 раза, то сигнал сможет пройти в 9 раза меньше расстояние. Обычный пьезоизлучатель 20 кГц  5 В, может генерировать сигнал, который пройдёт около 10-ти метров. Это является одним из минусов ультразвука.

На дроне установлены два влагозащищённых пьезодинамика на 40 кГц, настроенные на приём. На пульте управления установлен такой же пьезодинамик, он настроен на передачу сигнала. Для генерации сигнала используется микросхема AJ-SR04M. Такая система может успешно работать на расстоянии до 4-х метров от оператора.

Рассматривался вариант, шифровать источник ультразвука, чтобы каждый дрон был привязан к своему пульту и другой сигнал не сбивал его с траектории. Гипотетически это возможно, но существуют риски потери пакетов при передаче данных с низкой частотой, поэтому для подтверждения гипотезы шифрования – требуется использовать собственный генератор частот, чтобы вручную управлять пьезодинамиком-передатчиком.

## Раздел 4. Определение угла

Чтобы робот знал, куда ему нужно поворачивать, нужно вычислять угол. Существует два рабочих варианта, которые можно реализовать на ультразвуке.

Амплитудный – главным показателем для этого метода является сила сигнала. Если оператор находится прямо перед дроном, то амплитуда сигнала будет одинаковой на обоих датчиках, как только оператор отклоняется в сторону – амплитуда смещается.

Для нахождения угла этим способом, требуется взять отношение двух амплитуд – отсюда берётся линейная связь с углом. Проблема в том, что точность этого способа прямо зависит от силы сигнала, чем дальше расположен источник – тем меньше точность определения угла.

TDOA (Time Difference of Arrival) – способ нахождения угла, через разность времени по приходу сигнала. Алгоритм использует систему прямоугольного треугольника для определения угла, также в расчёт берётся допущение, что лучи от источника идут параллельно друг-другу. Вычисляется разность времени прихода сигнала между датчиками и множится на скорость звука. Полученная разность расстояний Δr представляет собой катет прямоугольного треугольника, гипотенузой которого является расстояние d (база) между приёмниками. Направление на источник (угол α) вычисляется через отношение катета к гипотенузе.

Плюсом этого способа является сохранение высокой точности на расстоянии. А минус заключается в том, что при расположении источника сигнала ближе “базы” между приёмниками – нарушается допущение о параллельности лучей и возникает высокая погрешность измерения.

Учитывая все плюсы и минусы было принято решение использовать метод TDOA для определения угла.

## Раздел 5. Алгоритм управления движением

Рассматривались два способа автоматического управления моторами: Релейный и ПИД-регулятор.

Релейное управление характерно своей простотой, моторы имеют два состояния 0% и 100% мощности, когда поступает сигнал на один из датчиков – он активирует мотор, который находится в его “зоне ответственности”. Например, мы подаём сигнал на правый датчик, робот понимает что цель находится справа от него и он активирует левый мотор, чтобы довернуть. Как только сигнал приходит сразу на два датчика – дрон едет прямо.

Проблема такого алгоритма – это плохая отзывчивость. Дрон действует слишком резко, иногда перелетает желаемый угол и пользовательский опыт управления им – ухудшается.

ПИД-регулятор расшифровывается как Пропорционально Интегрально Дифференциальный регулятор. Как не странно он состоит из трёх компонентов, которые вместе сообщают мощность моторам. Алгоритм может использоваться как для сглаживания траектории движения, так и для поворотов. Далее ПИД-регулятор будет описываться применительно к поворотам.

Пропорциональный компонент, отвечает за скорость вращения. Создаётся линейная зависимость между углом и мощностью, чем больше угол отклонения получил П-регулятор – тем больше мощности он сообщает моторам.

Интегральный компонент, отвечает за накопление скорости вращения. Подразумевается, что робот не всегда способен совершить желаемый поворот, иногда преградой для него может оказаться, например, рельеф. Интегральный компонент накапливает сумму со временем и добавляет её к мощности моторов. Таким образом, если желаемый угол не получается достигнуть – робот увеличит свои усилия для преодоления препятствия.

Дифференциальный компонент, отвечает за ограничение скорости манёвра. Бывают ситуации, когда робот разгоняется слишком сильно и появляется риск – перелететь целевой угол. Чем быстрее дрон движется к целевому углу, тем сильнее дифференциальный компонент противодействует движению, формируя тормозящий момент.

Применительно к проекту, был выбран ПИД-регулятор, но в готов макете используется упрощённая версия с компонентами ПИ, т.к. для калибровки дифференциального компонента требуется высокая скорость передвижения, которой добиться, без вреда для макета, не удалось.

# Заключение

## Заключение

По итогу прохождения практики в компании “iSpring”, был успешно собран действующий макет подвижной гусеничной платформы с системой ультразвуковой навигации. Предназначенный для автоматического следования за оператором.

Спроектирована и реализована программно-аппаратная архитектура подвижной платформы, с использованием микроконтроллеров Mega 328P и ESP WROOM32, а также ультразвуковых датчиков AJ-SR04M.

Внедрён метод определения угла TDOA. Проведён сравнительный анализ с другими алгоритмами, выявлены плюсы и недостатки.

Реализована система автоматического управления ПИД-регулятор. Которая обеспечивает гладкую траекторию движения и поворотов, создавая приятный пользовательский опыт.

## Вектора развития

Данный макет продемонстрировал жизнеспособность ультразвукового управления. Существует гипотеза, что дальность можно увеличить до 10-ти метров, если перевести систему навигации на ультразвуковую частоту 25 кГц.

Также имеется гипотеза, что ультразвуковой сигнал можно зашифровать, для этого потребуется сделать собственный генератор сигнала и реализовать систему пакетов, для шифрования уникального кода пульта.

Как только первые две гипотезы подтвердятся – можно будет приступать к разводке печатной платы, проектировкой защитного корпуса для датчиков и электроники. Далее эту систему можно перенести с макета на прототип, с требуемой грузоподъёмностью и проходимостью.

Список используемых электронных ресурсов

1. GitHub проекта:

https://github.com/SharapovTact/FollowMe

2. Документация ESP32:

https://documentation.espressif.com/esp32_technical_reference_manual_en.pdf